- GB 6675.1-2014

本部分代替GB 6675-2003《国家玩具安全技术规范》的第3章至第8章.

| 条款 | 新版标准 | 老版标准 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 范围 | 本部分规定了玩具的基本安全要求及其实施与监督、法律责任等，基本安全要求包括机械和物理性能、易燃性能、化学性能、电气性能、卫生要求、辐射性能和标识要求。 本部分适用于设计或预定供14岁以下儿童玩耍时使用的玩具，也适用于不是专门设计供玩耍、但具有玩耍功能的供14岁以下儿童使用的产品。 本标准适用于预定供境内销售和使用的玩具（含试用和免费赠送的玩具）。 本部分不适用于以下玩具： - 公用活动场地的设备； - 公用自动娱乐设备，不论是否需要投币； - 装配有内燃机的玩具车辆； - 玩具蒸汽机以及装有玩具蒸汽机的玩具； - 投石器/弹弓。 下列产品在本部分中不认为是玩具： - 节假日或庆典用装饰品； - 收藏品，在产品或其包装上附有清晰可见、易于辨识的标志，说明供14岁及以上收藏家使用。该类别的示例： ——按比例缩小的精细模型； ——按比例缩小的精细模型的组装工具包； ——民族玩偶和装饰玩偶及其他类似物品； ——具有历史意义的玩具复制品； ——仿真武器。 注：仿真武器应符合公安部相关规定。 - 运动器材，包括供体重20kg以上儿童使用的轮式溜冰鞋、单排轮滑鞋、滑板等； - 鞍座的最大高度大于435mm的自行车； - 预定用于运动或在公路或公共道路上使用的踏板车或其他交通工具； - 预定用于在公路、公共道路、人行道上行驶的电动车； - 预定供在深水区使用的水上运动器材、儿童学习游泳用器具（如游泳坐垫、游泳辅助用具等）； - 拼块超过500个的拼图； - 除水枪外的使用压缩空气的枪； - 弓弦的最大松弛长度大于120cm的弓箭装置； - 烟花爆竹，包括非玩具专用火药帽； - 带有尖头弹射物的产品和游戏用具，如带有金属尖头的飞镖或标枪等； - 功能性教育产品，如电炉、电熨斗或其他在高于24V的额定电压下工作的功能性产品，仅用于在成人监督下、专门为教学目的使用； - 在学校或其他成人指导者监督下在教育环境中使用的教育产品，如科学器材； - 用于使用互动软件和连接辅助设备的电子设备，如个人电脑和游戏操纵台等。但不包括专门针对儿童设计和使用、自身具有游戏功能的电子设备或其辅助设备，如专门设计的个人电脑、键盘、游戏手柄或方向盘等； - 用于娱乐休闲的互动软件，如电脑游戏及其存储介质（如CD等）； - 婴儿安抚用品； - 儿童感兴趣的灯具； - 玩具用变压器； - 非玩耍用途的儿童用饰物。 | 本标准适用于所有的玩具，即设计或预定供14岁以下儿童玩耍的所有产品和材料。除非特别申明，本标准不仅适用于任何在市场上销售的玩具（含试用和免费赠送的玩具）及生产并供境内销售的玩具，而且适用于正常使用及可预见的合理滥用后的玩具。 本标准不适用不以儿童为使用对象的和使用中要求监管或符合特殊条件的玩具。 本标准机械和物理性能（4.1）及附录A不适用下列产品： - 鞍座的最大高度大于435mm的自行车； - 投石器／弹弓； - 带有金属头的飞镖或标枪； - 家庭及公共场所的游艺设施； - 气压和气动汽枪和汽手枪； - 风筝（风筝线的线电阻要求除外）； - 最终目的不是做玩耍使用的模型、业余消遣品或休闲工艺品； - 体育用品、野营设备、田径设备、乐器和家具，但不包括其玩具仿制品； - 内燃机驱动的飞机、火箭、船、车辆模型，但不包括其玩具仿制品； - 不是为14岁及以下儿童设计的收藏品； - 节假日装饰品； - 供在深水中使用的水上设备； - 安装于公共场所（如街道和商场）的玩具； - 由超过500个以上拼块或不带样图的供专门人士使用的拼图； - 烟花爆竹，包括火药帽（但玩具专用火药帽除外）； - 在成人监管下供教学中使用的含有加热元件的产品； - 蒸汽机； - 在额定电压24V以上使用的可与影像屏幕连接的玩具； - 婴儿奶嘴； - 仿真武器； - 在额定电压24V以上使用的电烘箱、电熨斗或其他功能性产品； - 弓的最大松弛长度大于120cm的弓箭装置； - 儿童用饰物。 本标准燃烧性能（4.2）及附录B适用的玩具材料和部件： - 儿童穿的服装（化妆服饰），特别包括披肩、飘拂的衣服和类似的服装； - 儿童可以进入的玩具，如玩具帐篷和玩具屋； - 儿童拥抱的玩具（软体填充玩具）； - 面具和假发等儿童穿戴物。 本标准特定元素的迁移（4.3）及附录C适用的玩具材料和部件： - 油漆、清漆、生漆、油墨、聚合物涂层和类似的涂层； - 聚合材料和类似材料：无论是否有纺织物增强的层压材料，但不包括其他纺织物； - 最大质量不超过400g/m2的纸和纸板； - 天然或合成纺织物； - 玻璃／陶瓷／金属材料：用于电气连接的铅焊剂除外； - 其他可浸染色材料：不管是否被浸染色（如木材、纤维板、硬质板、骨头和皮革）； - 会留下痕迹的材料（如铅笔中的石墨材料和钢笔中的液体墨水）； - 软性造型材料：包括造型粘土和凝胶； - 颜料：包括呈固态或液状的指画颜料、清漆、生漆、釉质粉和类似材料。 | 新标准作为基本规范，对适用对象和不适用范围进行了调整：扩大了适用对象，并按照玩具类别和非玩具类别规范了不适用范围. |
| 3术语和定议 |  |  | 新增条款 |
| 4 总则 | 本部分旨在规范保证玩具产品质量，最大可能地保护儿童的生命和健康，维护用户和消费者的利益。投放市场的玩具在其可预见的正常使用期限内，应当符合本部分要求。 玩具安全的目的是儿童在正常使用或可预见的合理滥用下，最大程度的避免因玩具自身的某些缺陷给儿童造成伤害。这些缺陷可能来自设计、制造工艺或制造材料。这些伤害可能有：（略） | 本标准为市场上销售玩具（含试用和免费赠送的玩具）及生产并供境内销售玩具的强制性安全通用技术规范。 本标准旨在最大可能地保护儿童的生命和健康，以保证玩具安全及卫生等性能，维护用户和消费者的利益。（略） | 编辑性修改,新标准删除了最后4段的内容. |
| 5.1.1~5.1.9 a) |  |  | 新标准将旧标准的第4.1条款进行了原则性的汇总描述. |
| 5.1.10 | 声响玩具在设计和制造时应确保其发出的最大脉冲噪声和连续噪声不应损害儿童听力 |  | 新增条款 |
| 5.1.11 | 活动玩具在设计和制造时，应尽可能减少其对身体部位的挤压和限制、或令衣服受到牵绊，以及跌倒、冲击和溺水等危险。特别是一个或数个儿童在其表面玩耍的玩具，其表面设计载荷应可承受这些儿童的体重。 |  | 新增条款 |
| 5.1.12 | - 类似仿真武器玩具在设计和制造时应确保： | 4.1.28类似仿真武器玩具 - 本条款在附录A中无对应条款（非ISO 8124-1:2000的要求）。 | 编辑性修改 |
| 5.2.1 |  |  | 新标准将老版标准的第4.2条款进行了原则性的汇总描述. |
| 5.2.3 | 除玩具火药帽外，玩具本身不得为爆炸物，或含有对儿童本身或第三方造成伤害的易爆物质或成分。 |  | 新增条款 |
| 5.2.4 | 玩具，特别是化学游戏玩具，不得含有下列物质： |  | 新增条款 |
| 5.3.1 | 玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质，不应给人体的健康带来负面影响。 |  | 新增条款 |
| 5.3.2 | 玩具产品所使用的材料应符合国家在某些领域产品或禁用危险物的法律规定。 |  | 新增条款 |
| 5.3.7 | 玩具产品应使用安全的塑料添加剂。可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量不得超过表2规定的限量要求。 |  | 新增条款 |
| 5.3.3 5.3.4 | 供特定年龄组的玩具产品中的材料和部件中可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒）不应超过表1中的最大允许限量要求。 | 旧标准条款为4.3 特定元素的迁移 | 条款号更改. |
| 5.4 | 电气性能 |  | 新增条款 |
| 5.5 | 卫生要求 |  | 新增条款 |
| 5.6 | 辐射性能 |  | 新增条款 |
| 5.7.1、5.7.2和附录A | 5.7.1 玩具使用说明 5.7.2 玩具警告标识 附录A（规范性附录）警告 | 4.4玩具标识和使用说明 玩具标识和使用说明应同时： a） 符合本标准相关要求；b) 符合GB 5296.5的要求。 | 将标识内容以附录的形式给出. |
| 6.5 | 安全认证 | 安全认证 | 编辑性修改 |
| 6.5 | 召回 对于存在同一性的、危及儿童健康和安全的不合理危险的玩具，按《儿童玩具召回管理规定》执行。 |  | 新增条款 |
| 6.6 | 其他市场准入管理制度 本部分涉及的其他市场准入管理制度按国家有关法律、法规、规定执行。 | 为6.5条款 生产许可证 本标准涉及的生产许可证工作按国家有关法律、法规、规定执行。 | 编辑性修改 |

- GB 6675.2-2014

本部分代替GB 6675－2003的4.1条款和附录A

| 条款 | 新版标准 | 老版标准 | 主要差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 范围 | 本部分规定了可接受的玩具结构特征的要求，包括形状、尺寸、轮廓、间隙（如摇铃玩具、小零件、锐利尖端、锐利边缘、铰链等）及某些玩具性能的参数要求（非弹性头弹射物的最大动能、某些乘骑玩具的最小倾倒角等）。 增加: 注1：参见附录A玩具年龄分组指南，更详细年龄段划分参见GB/T 28022。 下列产品不适用于本部分： a)自行车（除玩具自行车外），即鞍座最大高度大于435mm的自行车（见第E.1章）； d)家庭及公共场所的户外游戏场地设备； g)最终成品主要不具有玩耍价值的模型、业余消遣品或工艺品； l)预定用于深水中的水上器材、游泳学习用器具和如游泳垫和游泳辅助器等供儿童助浮用的水上器具； | 附录A规定了可接受的玩具结构特征的要求，包括形状、尺寸、轮廓、间隙（如摇铃玩具、小零件、锐利尖端、锐利边缘、铰链等）及某些玩具性能的参数要求（非弹性头弹射物的最大动能、乘骑玩具的最小夹角等）。 下列产品不适用于附录A： a)鞍座的最大高度大于435mm的自行车（见第A.E.1章）； d)家庭及公共场所的游艺设备； g)最终目的不是做玩耍使用的模型、业余消遣品或休闲工艺品； l)供在深水中使用的水上设备； | 增加注1：参见附录A玩具年龄分组指南，更详细年龄段划分参见GB/T 28022。及编辑性修改 |
|  | 删除了附录A.A电池动力玩具，其它附录重新编号 |  |  |
| - 3术语和定义 | 下列术语和定义适用于本文件。 - 注：在GB 6675本部分中的要求适用于某几个年龄段。对这些年龄段的解释，请见基本原理中条款E.42(年龄段划分术语)。 - 3.1 可触及性 accessible 玩具部件或零件能被5.7中描述的可触及探头轴肩之前的任何部分所接触到。 - 3.7 倒塌 collapse 突然或意想不到的结构体折叠。 3.12边缘 将a）与c)的图对调，以对应ISO 8124。 a) 曲边 c) 卷边 3.12.2折边 - 其夹角约为180°，使折叠部分与主平面之间大致平行。 - 3.20 玻璃 glass 通过熔解产生的硬质、脆的、非结晶物质，通常是用硅土和含有苏打和石灰的硅酸盐互相熔解制成。 - 3.23 危险突出物 hazardous projection 这种突出物由于材料和/或构造，使得儿童踩踏或跌落其上时可能产生刺伤危险。 - 1：对眼和／或口的刺伤危险不包括在内，因为不可能通过产品的设计完全消除对身体的这些部分的刺伤危险。 - 2：如果对小玩具上的突出物的末端施加压力时，小玩具就倾倒，则认为该突出物不太可能产生危险。 - 3.27 预期使用 intended use 按照供应商提供的信息来使用产品、程序或服务。 3.29 大型玩具 large and bulky toy 基座投影面积超过0.26m2或体积超过0.08m3（不计小型附属物）的玩具。 - 装有固定腿的玩具的基座面积是由连接周边上每条腿的最外边所得直线围成的面积。 3.32 正常使用 normal use 按随玩具所附的操作说明，或按传统或习惯进行的、或显而易见的玩具玩耍方式。 - 3.34 纸张 paper 作为纸或纸板销售的、单位面积质量不超过400g/m2的材料。 3.36毛球 注1：此定义包括内有填充材料的球形附件。 - 3.37 弹射物 projectile 预定被发射到空中作自由飞行或弹道飞行的物体。 - 3.40 保护帽，保护盖或保护端部 protective cap, protective cover or protective tip 附着于潜在危险边缘或突出物以减少伤害危险的部件。 - 3.42 可预见的合理滥用 reasonably foreseeable abuse 在非供应商推荐的条件下，或不按供应商推荐的用途来使用玩具，但又有可能发生的情况；这是由玩具与儿童的正常行为共同作用产生的，或仅由儿童的正常行为产生。 - ：故意拆卸、跌落或用非推荐方法使用玩具。 - 模拟可预见的合理滥用的测试见5.24。 3.44 刚度 rigidity 按GB/T 2411测试时，材料的邵尔A硬度超过70。 以下为新增定义: 3.55 弹性材料 resilient material - 3.56 挤压玩具 squeeze toy - 3.57 近耳玩具 close-to-the-ear toy - 3.58 连续声音 continuous sound - 3.59 C计权峰值声压级（LpCpeak） C-weighted peak sound pressure level - 3.60 A计权等效声压级（LpAeq） equivalent sound pressure level - 3.61 爆炸功能 explosive action - 3.62 手持玩具 hand-held toy - 3.63 脉冲声音 impulsive sound - 3.64 最大A计权声压级（LpAmax） maximum A-weighted sound pressure level - 3.65 摇铃 Rattle - 3.66 桌面、地板和童床玩具table-top, floor and crib toy - 3.67 玩具电子电气元件中的功能性磁体 functional magnet in electrical or electronic components of toys - 3.68 磁性部件magnetic component - 3.69 磁/电性能实验装置magnetic/electrical experimental set | - 用在本标准的术语“月”，表示为一个完整的月（如：18个月表示包括满18个月及以下年龄）。 执行附录A时，下列术语和定义适用于本标准。 - A.3.1 可触及性 accessibl 能被A.5.7描述的可触及探头轴肩之前的任何部分所接触到的玩具部件或零件。 - A.3.7 折叠 collapse 突然或意想不到的结构体折叠。 A.3.12边缘 - a) 曲边 - c) 卷边 - A.3.12.2折边 其夹角接近180°，使折叠部分与主平面之间接近平行。 - A.3.20 玻璃 glass 通过熔解生产出的硬质、脆的、非结晶物质，通常是用含有苏打和石灰的硅土和硅酸盐互相熔解制成。 - A.3.23 危险突出物 hazardous projection 可能在儿童踩上或跌落其上产生刺伤危险的突出物。 - 1：由于不可能完全消除对身体某些部分的刺伤危险，对眼和／或口的刺伤危险不包括在内。 - 2：当压力作用于突出物的末端时，如果突出物易倾倒，则认为不可能产生危险。 A.3.27 预期使用 intended use 按照玩具供应商提供的信息（说明书）的方法使用产品。 A.3.29 大型玩具 large and bulky toy 投影面积超过0.26m2或体积超过0.08m3（不计小型附属物）的玩具。 - 装有固定腿的玩具的基座面积是由连接周边上每条腿的最外边所得直线围成的面积。 A.3.32 正常使用 normal use 按玩具的操作说明，或按传统或习惯的、明显的玩具玩耍方式。 A.3.34 纸张 paper 每单位面积最大质量为400g/m2的作为纸或纸板销售的材料。 A.3.36毛球 注1：此定义包含内有填充材料填充的毛球。 - A.3.37 弹射物 projectile 被发射出去能在空中自由飞行或有弹道的物体。 - A.3.40 保护帽或罩 protective cap or cover 覆盖在有潜在危险边缘或突出物上以减少伤害危险的部件。 - A.3.42 可预见的合理滥用 reasonably foreseeable abuse 按非供应商推荐的方法使用玩具，但在正常情况下可能发生的使用方式，包括通过把玩具组合等儿童的正常自由行为。 - ：拆卸、跌落或用非推荐方法使用玩具。 - 模拟可预见的合理滥用测试见A.5.24。 A.3.44 硬质材料 rigidity 使用A级硬度计按ISO 868的要求测量，邵氏硬度超过70的材料。 | - 编辑性修改,并有新增定义. |
|  | 4.5.8 半球形玩具(见 E.40) 本要求适用于具有近似圆形、卵形或椭圆形开口的杯状、碗状或半蛋形的玩具，其开口内部的长轴与短轴都介于64 mm和102 mm 之间，容积小于177 ml，深度大于 13 mm，并供36个月以下儿童使用。（ 略） | / | 增加要求 |
|  | 4.8 突出部件（见第E.13章） 4.8.1 突出物 这些要求的目的是将儿童跌落在刚性突出物――如无保护的轴端、操纵杆和装饰物上而可能产生的皮肤刺伤危险降至最低。 （略） 4.8.2 把手和其它类似的管子 把手端部应装有扩大的手把套。其它类似管件的末端应该装有端塞或者以其它保护方式加以保护。手把套和其它保护件在70N的拉力下不应分离。 | A.4.8 突出部件（见第A.E.13章） A.4.8.1 突出物 如果突出物对皮肤存在潜在的刺破危险，应该用适当的方式加以保护，例如把金属丝末端折弯，或者装上表面光滑的保护帽或盖，以有效地增加可能会与皮肤接触的表面积。经A.5.24.6.4（合理的可预见滥用测试）后，保护帽或者盖不应从玩具上分离。（略） | 增加“把手和其它类似的管子”要求 |
|  | 4.10 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜（见第E.15章） 本要求不适用于收缩薄膜，它们一般用作外包装，通常当包装打开时薄膜会被破坏。 用于玩具中的无衬里的软塑料薄膜或软塑料袋，如果其外形最小尺寸大于100mm，应符合以下要求中的一条： 注1：外形最小尺寸即该形状的最大内切圆的直径。 a) 进行5.10 （塑料薄膜厚度测试）测试时，平均厚度大于等于0.038mm，且每一次测得的厚度不应小于0.032 mm。或者 b）应有界线清晰的孔（孔中的物质已被去掉），且在任意最大为 30 mm×30 mm的面积上，孔的总面积至少占1％。 注2 ：通过以下方法可达到4.10 b)中的要求：在边长为30 mm的正方形格子里打一些直径为3.4 mm的孔，并且使相邻两孔的中心的垂直和水平距离为22.9mm或者更小（3.4mm孔的面积比9mm2大，即孔的面积大于900 mm2（30mmx30mm）的1%。） 对于塑料气球，厚度要求适用于双层塑料膜（即在气球未充气或未被破坏的状态下测量厚度）。 | A.4.10用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见第A. E. 15章) 本要求不适用于下列情况: a）开口周长小于360mm的袋子; b）开口周长大于或等于360mm，而深度和开口周长的总和小于584mm的袋子; c）平均厚度小于0.038mm用于包裹玩具的热收缩薄膜，当包装打开时薄膜通常会被破坏。 用于玩具的无衬里的软塑料袋或面积大于100mm*100mm的软塑料薄膜，应符合以下要求: a) 进行A.5.10塑料薄膜厚度测试)测试时，平均厚度大于0.038 mm，且所测的最薄厚度不应小于0.036mm;或 b) 应打孔，且在任意最大为30mm*30 mm的面积上，孔的总面积至少占1%(孔上无物质残留)。 对于塑料气球，a)的厚度要求适用于双层塑料膜(即气球未充气或未被破坏的状态下测量厚度)。 | 修改 |
|  | 4.11.6 童床上的健身玩具及类似玩具 包括童床锻炼器具及其他横系在童床、游戏围栏或婴儿车上的类似玩具 | A.4.11.6 童床上的健身玩具及类似玩具 包括童床锻炼器具及其他横系在童床、游戏围栏或摇篮床上的类似玩具 | 基本无变化 |
|  | 4.12.1 玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具 | A.4.12.1 玩具推车、玩具摇篮车及类似玩具 | 基本无变化 |
|  | 4.13.3 乘骑玩具的传动链或皮带（见第E.22章） 乘骑玩具中的动力传动链或皮带应加保护罩使其不可触及，保护罩覆盖范围应包括动力传动链齿轮或者皮带轮，并且包括齿轮或者皮带轮最接近儿童腿脚的侧面（侧面A ）。 保护罩还应覆盖传动齿轮或者皮带轮的另一侧面（侧面B ），该侧面传动链或者皮带与儿童的腿脚被乘骑玩具的部件（如车架）隔开（见图12）。 注：玩具可能有两个侧面“A”。 按5.7条款（玩具部分或者部件的可触及性测试）测试，传动链或者皮带、链齿轮或者皮带轮从侧面A测试应不可触及；传动链与链齿轮之间接合处或者皮带与皮带轮之间的接合处从侧面B（如果有的话）测试应不可触及。 若不使用工具，保护罩应不可移开。 | A.4.13.3乘骑玩具的传动链或皮带(见第A. E. 22章) 乘骑玩具中的动力传动链或皮带应加保护罩使其不可触及(见图A.10)。若不使用工具，保护罩不可移开。 | 增加要求 |
|  | 4.18.2 蓄能弹射玩具 蓄能弹射玩具应符合下列要求： （略） 在合理可预见滥用测试过程中产生的小零件，不能作为弹射物被发射机构发射出去，否则视为不符合本要求。 | A.4.18.2 蓄能弹射玩具 蓄能弹射玩具应符合下列要求： （略） | 增加“在合理可预见滥用测试过程中产生的小零件，不能作为弹射物被发射机构发射出去，否则视为不符合本要求。”要求 |
|  | 4.18.3 非蓄能弹射玩具 （略） | A.4.18.3 非蓄能弹射玩具 （略） | 变更条款序号 |
|  | 4.20 制动装置 本要求不适用下列玩具：（第3项） 玩具自行车 a) 按5.16.1（自由轮装置测定） 按5.16.2（非玩具自行车的机械或电力驱动乘骑玩具的制动性能测试） | A.4.20 制动装置 本要求不适用下列玩具：（第3项） 自由轮儿童玩具自行车 a) 按5.16.1（自由轮装置原则） 按5.16.2（非玩具自行车的制动性能测试） | 编辑性修改 |
|  | 4.26 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板是设计供体重不超过20 kg儿童使用的产品。 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板应标有警示说明，以提醒使用时须佩带保护装置以及产品是设计供体重不超过20 kg儿童使用的产品（见B.2.14）。 | A.4.26玩具旱冰鞋及玩具滑板 玩具旱冰鞋及玩具滑板是设计供体重20 kg以下儿童使用的产品。 玩具早冰鞋及玩具滑板应设警示说明，以提醒使用时须佩带保护装置(见A.C.2.14). | 增加“滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋”要求 |
|  | 4.28 声响要求（见第E.41章） 4.28.1 本要求不适用于： - 口动玩具，即其声压级由儿童的吹吸力度所决定（例如口哨和玩具乐器，类似喇叭和长笛）； - 由儿童操作发出的声音，例如由木琴、铃、鼓和挤压玩具发出的声音，其声压级由儿童动作力度所决定；连续声压级的要求不适用于摇铃，但摇铃应满足脉冲声压级的要求； - 收音机、录音带播放机、CD播放机及类似电子玩具； - 由耳塞/ 头戴式耳机发出的声音。 4.28.2 当按5.25 (声压级的测试)测试时，设计发声的玩具应符合下述要求： a) 近耳玩具产生的连续声音的A计权等效声压级LpAeq，不应超过65dB。 b) 除近耳玩具外的所有其他玩具产生的连续声音的A计权等效声压级L pAeq（对于驶过试验，用最大A计权声压级，L pAmax ），不应超过85dB。 c) 近耳玩具产生的脉冲声音的C 计权峰值声压级L pCpeak，不应超过95dB。 d) 除爆炸功能玩具（例如火药帽）外的任何类型的玩具产生的脉冲声音的C计权峰值声压级LpCpeak ，不应超过115dB。 e) 火药帽玩具或爆炸功能玩具产生的脉冲声音的C计权峰值声压级LpCpeak ，不应超过125dB。 f) 火药帽玩具或爆炸功能玩具产生的脉冲声音的C计权峰值声压级LpCpeak如果超过115 dB，则应提醒使用者注意其对听力的潜在危险（见B.2.19 ）。 | 附录A.F（资料性附录）声响玩具 | 增加要求 |
|  | 4.29 磁体和磁性部件（E.23） 4.29.1和4.29.2的要求不适用于玩具电子电气元件中的功能性磁体。 4.29.1 供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置 供8岁及以上儿童使用并带有磁性部件的磁/电性能实验装置，如果磁性部件符合下列条件，应标明警告语（见B.2.20）： ——按照5.27（磁通量指数）测试时，磁通量指数大于或等于50KG²mm²（0.5T²mm²），并且； ——按照5.2（小零件测试）测试时，完全容入小零件试验器。 注：供8岁以下儿童使用的磁/电性能实验装置的要求见4.29.2 4.29.2 带有磁体和磁性部件的所有其他玩具 a）松散的磁体和磁性部件在按照5.27（磁通量指数）测试时，磁通量指数应小于50KG²mm²（0.5T²mm²），或者按照5.2（小零件测试）测试时，不能完全容入小零件试验器。 b）木质玩具、供在水中使用的玩具以及口动玩具的口部部件，如含有磁体和磁性部件的，应在按照4.29.2.c）测试之前，先按照5.29（磁体浸泡测试）进行测试。 c）应按规定的顺序对所有独立的磁性部件进行下述的测试。用于这些测试的部件事先不应进行正常使用和合理可预见滥用测试。从玩具或松散的磁性部件上脱落的任何磁体和磁性部件，在按照下面列出的条款进行测试后，进行5.27（磁通量指数）测试时磁通量指数应小于50KG²mm²（0.5T²mm²），或者进行5.2（小零件测试）测试时，不能完全容入小零件试验器。 ——5.26（磁体拉力测试）； ——5.24.2（跌落测试），大型玩具则适用5.24.3（大型玩具的倾倒测试）； ——5.24.5（扭力测试）； ——5.24.6.1（拉力测试，一般要求）； ——5.24.6.2（软填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试）； ——5.28（磁体冲击测试）； ——5.24.7（压力测试）； ——5.26（磁体拉力测试），适用于可触及但不能被抓住的磁体[“可抓住”的判定见5.24.6.1（拉力测试，一般要求）]。 注1：独立的磁性部件的示例为含有磁体的不同尺寸或形状的棒状物。 注2：如果玩具带有磁体，则包含磁体的部件被视为独立的磁性部件。 注3：可触及但不能被抓住的磁体的示例为凹进玩具内的磁体。 |  | 增加要求 |
|  | 条款5“测试方法”的变化 |  |  |
|  | 5.5 毛球测试 | A.5.5 毛球测试 | 编辑性修改 |
|  | 5.8 锐利边缘测试 5.8.2.1钢制芯轴 其表面洛氏硬度不应小于40 HRC。 5.8.3 测试程序 如果自粘测试带超过50％被完全割裂，则该边缘被视为锐利边缘。 | A.5.8 锐利边缘测试 A.5.8.2.1钢制芯轴 其表面洛氏硬度不应小于40。 A.5.8.3 测试程序 如果自粘测试带有50％被完全割裂，则该边缘被视为锐利边缘。 | 编辑性修改 |
|  | 5.10 塑料薄膜厚度测试（见4.10） 在不拉伸的情况下将被测试塑料袋沿接缝裁开，成为两块单独的薄膜，在每张薄膜上取任意100mm×100mm面积的部分，如果不能取100mm×100mm的面积，则取直径为100mm的圆形薄膜。使用符合GB/T 6672的精度为4 μm的测厚仪对对角线上10个等距点的厚度进行测量。 判定厚度是否符合4.10a)的要求。 | A.5.10 塑料薄膜厚度测试（见A.4.10） 在不被拉伸的情况下将被测试塑料袋沿接缝切开，成为两块单独的薄膜，取任意100mm×100mm面积的薄膜，使用符合精度为4 μm的测厚仪对对角线上10个等距点的厚度进行测量。 判定厚度是否符合4.10a)的要求。 | 增加“如果不能取100mm×100mm的面积，则取直径为100mm的圆形薄膜”要求 |
|  | 5.12.4 前后稳定性测试 - 与向前偏左约45°角，和 - 与向前偏右约45°角。 | A.5.12.4 前后稳定性测试 b)与向前偏左接近45°角，和 c) 与向前偏右接近45°角。 |  |
|  | 5.12.5乘骑玩具及座位的超载测试 96个月及以上 完成一个周期的时间应约为15s。 | A.5.12.5乘骑玩具及座位的超载测试 表3中 96个月以上 |  |
|  | 5.13.2.2 玩具箱盖的耐久性测试 | A.5.13.2.2 玩具箱盖的耐久性测试 完成一个周期的时间应为15s。 |  |
|  | 5.14 仿制防护玩具冲击测试 钢球在自由下落时可通过延伸到离玩具表面约100mm以内的中空管道 | A.5.14 仿制防护玩具冲击测试 钢球在自由下落时可通过延伸到离玩具表面100mm以内的中空管道 |  |
|  | 5.15.3.2 测定单位接触面积的动能 （略） | A.5.15.3.2 测定单位接触面积的动能（略） | 编辑性修改 |
|  | 5.16.1 自由轮装置测定 5.16.2 非玩具自行车的机械或电力驱动乘骑玩具的制动性能测试 | A.5.16.1 自由轮装置原则 A.5.16.2 非玩具自行车的制动性能测试 |  |
|  | 5.17 电动童车的速度测试 测定最大速度是否超过8km/h。 | A.5.17 电动童车的速度测试 测定最大速度是否达到8km/h。 |  |
|  | 5.22.2 玩具推车和玩具摇篮车测试 婴儿车 也应只对车架进行测试 | A.5.22.2 玩具推车和玩具摇篮车测试 摇篮车 测试也可只对车架进行 |  |
|  | 5.23 可洗涤玩具的预处理 注 1：宜考虑玩具拟销往之国家的洗衣机的类型（顶部或前面装载式）。 一起放入全自动洗涤机器中，设定为温水档及标准档大约12min的洗涤循环。 注2：对于其他类型的机器同等的设置是：温水档指水温约40℃，标准负荷是洗衣机器的平均负荷。 | A.5.23 可洗涤玩具的预处理 注 1：宜考虑所在国洗衣机的类型，以便于有针对性的销售玩具。 一起放入全自动洗涤机器中，使用温水，普通负载条件下洗涤循环约12min。 注2：其他类型的机器调节，温水指水温约40℃，普通负荷是机器使用的平均负荷。 |  |
|  | 5.24.1总则 5.24测试是模拟玩具受到的可预见的合理滥用，在这些情况下玩具可能会产生损坏。 除非另有规定，本测试仅适用于96个月以下儿童使用的玩具。 | A.5.24.1总则 A.5.24测试是模仿玩具可预见的合理滥用后可能产生的损坏。 除非另有规定，本测试适用于96个月以下儿童使用的玩具。 |  |
|  | 5.24.6.2 填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试 由柔软材料制成、具有拼缝的（包括但不限于缝合、胶合、热封或超声波焊接的拼缝）填充玩具或豆袋类玩具 | A.5.24.6.2 填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试 由柔韧材料制成、具有拼缝的（包括但不限于缝合、粘合、胶合、热封或超声波焊接的拼缝）填充玩具或豆袋类玩具 |  |
|  | 5.24.7 压力测试 将玩具以任何方便的位置放在一个硬质平面上。使圆盘的接触平面与受试表面平行。 | A.5.24.7 压力测试 将玩具以任何方向位置放在一个硬质水平面上。固定圆盘使其扁平接触面与试样表面平行。 |  |
|  | 5.24.8 挠曲测试（见4.9） 本测试适用于玩具中起柔韧支撑作用的金属丝或杆件。 将玩具固定在一个装有护罩的虎钳上（如图23），该护罩由冷轧钢或其他类似材料制成，弯曲部位外半径为11.7mm±0.5mm 。 （略） | A.5.24.8 挠曲测试（见A.4.9） 本测试适用于玩具中起柔软支撑作用的金属丝或杆件。 将玩具固定在一个装有护罩的虎钳上（如图A.21），该护罩由1.7mm±0.1mm厚的冷轧钢或其他类似材料制成，弯曲部位内半径为10mm±0.5mm 。 （略） | 修改条款 |
|  | 5.25 声压级的测量（见4.28） | / | 增加测试方法 |
|  | 5.26 磁体拉力测试（见4.29.2.c） | / | 增加测试方法 |
|  | 5.27 磁通量指数 | / | 增加测试方法 |
|  | 5.28 磁体冲击测试 |  | 增加测试方法 |
|  | 5.29 磁体浸泡测试 |  | 增加测试方法 |
|  | 附录的变化 |  |  |
|  | / | 附录A.A （规范性附录）电池动力玩具 | 删除附录A.A |
|  | 附录A （资料性附录）玩具年龄分组指南 修改年龄组的划分界限，例如将“36个月及以下”修改为“36个月以下” | 附录A.B （资料性附录）玩具年龄分组指南 | 修改附录 |
|  | 附录B （资料性附录）安全标识指南和生产厂商标记 B .2 安全标识指南 B.2.1 标识定义和位置 （略） 安全标识和生产厂商标记应当使用中文。 | 附录A.C （资料性附录）安全标识指南和生产厂商标记 A.C.2 安全标识指南 A.C.2.1 标识定义和位置 （略） | 增加“安全标识和生产厂商标记应当使用中文。”要求 |
|  | B.2.2年龄分组 适用于本部分任何要求的玩具应标明最低的使用年龄。 玩具应符合本部分中适用的最严格要求。 加贴有关尺寸或重量限制的标识 确定合适的玩具年龄组的指南列于附录A | A.C.2.2 年龄组 适用任何要求的玩具应标明最低的使用年龄。 玩具应符合本部分中相关的最严格要求。 加贴有关尺寸或质量限制的标识 确定合适的玩具年龄组指南列于附录A.B | 编辑性修改 |
|  | B.2.3 小零件和含小零件的玩具（见4.4） 玩具或其包装上应有类似以下的警示： “警告！不适合3岁以下儿童使用。内含小零件。” “警告！不适合3岁以下儿童使用”此句可用GB/T 26710中规定的图标代替。 特定危险的提示应标注在玩具、包装或使用说明书内。 | A.C.2.3 小零件和含小零件的玩具（见4.4） 玩具或其包装上应有类似以下的警示： “警告！内含小零件，不适合3岁及以下儿童使用。” 也可用如图A.C.1的图标代替。 特定危险的提示应标注在玩具、包装或使用说明书内。 | 修改年龄组的划分界限，将“3岁及以下”修改为“3岁以下” |
|  | B.2.4 气球（见4.5.6） 包装上应有类似以下的警告： “警告！未充气或破裂的气球，可能对8岁以下儿童产生窒息危险，需要成人监护下使用，将未充气的气球远离儿童，破裂的气球应立即丢弃。” | A.C.2.4 气球（见A.4.5.6） 包装上应有类似以下的警告： “警告！未充气或破裂的气球，可能对8岁及以下儿童产生窒息危险，需要成人监护下使用，将未充气的气球远离儿童，破裂的气球应立即丢弃。” | 修改年龄组的划分界限，将“8岁及以下”修改为“8岁以下” |
|  | B.2.8 与食物接触的玩具 其包装或说明书上应提醒家长在使用之前和之后将产品彻底洗净。 | A.C.2.8 与食物接触的玩具 其包装和说明书上应提醒家长使用之前将产品彻底洗净再使用。 | 编辑性修改 |
|  | B.2.11 仿制防护玩具 仿制防护玩具（……）及其包装应提醒消费者这些是玩具，不能提供保护功能。 | A.C.2.11 仿制防护玩具 仿制防护玩具（……）及其包装应提醒消费者这些玩具不能提供保护功能。 | 编辑性修改 |
|  | B.2.14 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板（见4.26 ） 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋和玩具滑板是设计供体重不超过20 kg儿童使用的产品。 玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋和玩具滑板应带有标签指示此产品是设计供体重不超过20 kg儿童使用的产品，并建议使用者使用如头盔、护腕、膝垫、肘垫等保护装置和不要在机动车道上使用该产品。 | A.C.2.14玩具早冰鞋和玩具滑板(见A.4.26) 玩具早冰鞋和玩具滑板都是预定给最大质量为20 kg儿童使用的产品。 玩具旱冰鞋和玩具滑板应有标识提醒使用者使用保护装置如头盔、手套、膝垫、肘垫和不要在公路上使用该产品。 | 修改条款 |
|  | B.2.17 玩具自行车 父母或监护人应确保儿童在使用玩具自行车时已接受过适当的指导，特别是对于制动装置系统的安全使用。 | A.C.2.17 玩具自行车 父母或监护人应确认儿童在使用时已进行过适当的指导，特别是制动装置系统的安全使用。 | 编辑性修改 |
|  | B.3.2童床、游戏围栏上的悬挂玩具 童床、游戏围栏、墙上和天花板上的悬挂玩具应提供正确组装…… | B.3.2童床、游戏围栏玩具墙、天花板上的悬挂玩具 童床、游戏围栏玩具墙、天花板上的悬挂玩具应提供正确组装…… | 编辑性修改 |
|  | B.3.3 童床上的健身玩具及类似玩具 用线、绳、弹性绳或带子横悬在童床或游戏围栏上的健身玩具（包括但不限于童床锻炼玩具、健身玩具和悬挂玩具） | A.C.3.3 童床上的健身玩具及类似玩具 用线、绳、弹性绳或皮带横悬在童床或游戏围栏上的健身玩具（包括但不限于练习玩具、健身玩具和悬挂玩具） | 编辑性修改 |
|  | B.3.5 液体填充出牙器和液体填充牙咬玩具 液体填充出牙器和液体填充牙咬玩具应附有说明：不应放置在冷冻室内。 | A.C.3.5 液体填充出牙器和液体填充牙咬玩具 液体填充出牙器和液体填充牙咬玩具应附有警告： “不应放置在冷冻室内”。 | 编辑性修改 |
|  | B.2.19 产生高脉冲声音的玩具[ 见4.28 f)] 产生高脉冲声压级的玩具或它们的包装应有以下警示： “警告！不要靠近耳朵使用！误用可能导致听力损坏。” 使用火药帽的玩具应增加以下警告标识： “不能在室内击发！” |  | 增加要求 |
|  | B.2.20 供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置（见4.29.1和E.43） 供8岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置玩具的包装和使用说明书上，应标有以下或类似的警示： “警告！ 此产品含有小磁体，不适合8岁以下儿童。 磁体吞咽后会透过肠壁相吸而造成严重的伤害。若吞咽磁体需立即就医。” |  | 增加要求 |
|  | 附录D （资料性附录） 玩具枪标识 |  | 增加附录D |
|  | E.6小零件 （略） | A.E.6小零件 （略） | 编辑性修改 |
|  | E.34制动装置 这些要求旨在减少玩具车的因制动能力不足而引起的事故。 | A.E.34制动装置 这些要求旨在减少玩具自行车的因制动能力不足而引起的事故。 | 编辑性修改 |
|  | E.40 半球形玩具(见 4.5.8) |  | 增加要求 |
|  | E.41 声响要求（见4.28） |  | 增加要求 |
|  | E.42 年龄段划分术语 |  | 增加要求 |
|  | E.43 磁体（见4.29） |  | 增加要求 |

- GB 6675.3-2014本部分代替GB 6675－2003的4.2条款和附录B

| GB 6675.3-2014 | GB 6675-2003（4.2和附录B） | 变化说明 |
| --- | --- | --- |
| 条款3“术语和定义”的变化 |  |  |
| / | B.3.3 自行熄灭 self-extinguishing 代表性试样着火，但在第二标记线前熄灭（见B.4.4）。 | 删除定义 |
| / | B.3.4 代表性试样 representativesample 能代表玩具成品的测试试样。 | 删除定义 |
| 3.3 毛发 hair 用来表示毛发状的细长柔韧纤维。 | B.3.5 毛发 hair 包括按设计用来表示毛发的材料(见B.4.2) | 修改定义 |
| 3.4 软体填充玩具 filledsofttoy 穿着或不穿服装，身体主要表面是软质的，并且软性材料填充的玩具，因此可以用手随意压缩玩具的主要部分。 [GB 6675.2-2014，定义3.47] 注：玩具的部分表面可以用硬质材料制成，如塑料脸、手或脚。这类玩具也属于软体填充玩具。 | B.3.6软体填充玩具filledsofttoy 身体表面用纺织物或毛绒材料做成的玩具，用软性材料填充(如聚苯乙烯发泡颗粒、聚醋纤维或聚氨醋泡沫)，因此可以用手随意将玩具的身体压缩。包括穿着或不穿服装的软体填充玩具。 | 修改定义 |
| 3.6 熔滴 molten drips 材料熔化后掉落下来的小滴。 | / | 增加定义 |
| 3.7 易燃气体 flammable gases 在室温下呈气体状，且易于燃烧的物质。 | / | 增加定义 |
| 3.8 易燃液体 flammable liquids 闪点≥21℃、且≤55℃的制剂（液体）。 | / | 增加定义 |
| 3.9 高度易燃液体 highly flammable liquids 闪点小于21℃的制剂。 | / | 增加定义 |
| 3.10 高度易燃固体 highly flammable solids 接触火源后立刻燃烧，并且在移去火源后能持续燃烧或烧尽的固体。 | / | 增加定义 |
| 条款4“技术要求”的变化 |  |  |
| 4.2 头戴玩具 4.2.1 总则 4.2要求适用于： ——用毛发、绒毛或类似材料制成的胡须、触须、假发等； ——模压和织物面具； ——头巾、头戴饰品； ——头戴玩具上的飘拂物。 但不包括通常在礼品盒中提供的纸质花饰帽（见A.4）。 当产品上含有几种特征，如帽上附有面具或毛发，每一部分需按对应玩具特定部分的适用分条款独立测试。 起固定面具、帽子的弹性绳或绳线等附属物不需要测试。 | / | 增加要求 |
| 4.2.2 伸出玩具表面长度大于或等于50 mm，由毛发、毛绒或其他类似特性材料（例如：自由悬挂丝带、纸质或布绳）制成的胡须、触须、假发等玩具 （略） | B.4.2胡须、触须、假发和面具及其他含毛发或其他附属材料的头饰玩具 B.4.2.1伸出玩具表面长度大于或等于50 mm的胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、毛绒或其他附件 （略） | 将旧标准“剩余毛发、毛绒或其他附件的最大长度”改为“毛发、绒毛或其他类似材料的最大燃烧长度” |
| 4.2.3 伸出玩具表面长度小于50mm，由毛发、毛绒或其他类似特性材料（例如：自由悬挂丝带、纸质或布绳）制成的胡须、触须、假发等玩具。 （略） | B.4.2.2 伸出玩具表面长度小于50mm的胡须、触须、假发和面具及其他含毛发、毛绒或其他附件 （略） | 修改要求 |
| 4.2.4 整体或部分为模压面具 按5.3进行测试时，火焰移开后燃烧时间不应超过2s，在燃烧区域的上边缘到测试火焰点火点之间的最大距离不应大于70mm。不包括不含有毛发、毛绒或其他附属物（不是指用于固定玩具的附属物）的纸板玩具。 |  | 增加要求 |
| 4.2.5 头戴玩具上的飘拂物 这些产品包括头巾、头戴饰品等，和部分或全部遮盖头部的织物面具等，但不包括4.3列出的产品。 按5.4进行测试时，材料商火焰蔓延速度不应超过10mm/s，或火焰在到达第二标记线前自熄。 如果从单个样品不可能获得测试试样，则本要求不适用。 |  | 增加要求 |
| 4.5 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） 4.5.1 总则 本条不适用于最大尺寸为150mm及以下的软体填充玩具。玩具应按提供时的状况测试，如果取下玩具穿着的衣服有困难，含衣服的玩具应连衣服一起测试；但如果把衣服取下被认为是更严格的情况，而且在不会损坏玩具和衣服的情况下可取下衣服，则把衣服取下测试。 4.5.2 最大尺寸为520mm及以下的软体填充玩具 按5.5进行测试时，火焰在表面蔓延的速度不应超过30mm/s。 4.5.3 最大尺寸大于520mm的软体填充玩具 按5.6进行测试时，火焰在表面蔓延的速度不应超过30mm/s。 | B.4.5软体填充玩具 本条款不适用于最大尺寸为150mm及以下的软体填充玩具。 含毛绒(如丝绒、毛长绒、人造毛皮)或纺织物面料的软体填充玩具(各类动物、娃娃等，但不包括头部和四肢完全由非纺织的聚合材料制成的软体娃娃)按B.5.8进行测试时，其火焰蔓延速度不应超过30mm/s。玩具应按提供时的状况测试，含衣服的玩具应连衣服一起测试。如果在衣服和玩具均不损坏的情况，可根据具体需要将衣服取下后测试。 | 增加要求，增加对“最大尺寸为150mm及以下的软体填充玩具”的要求 |
| 条款5“测试方法”的变化 |  |  |
| 5.2 伸出玩具表面长度大于或等于50mm，由毛发、毛绒或其他类似特性材料制成的胡须、触须、假发等（例如：自由悬挂丝带、纸质或布绳）玩具的测试 （略） | B.5.5对胡须、触须、假发和面具及其他含从玩具表面伸出长度大于50mm的毛发或其他附属材料的头饰玩具的测试 （略） | 修改测试方法，将旧标准“测量燃烧时间和剩余毛绒、毛发或其他附件的最小长度”改为“测量燃烧时间和毛发、毛绒或其他类似材料的最大燃烧长度”。 |
| 5.4 头戴玩具上的飘拂物（不包括4.2.2和 | / | 增加测试方法 |
| 5.5 最大尺寸为520mm的软体填充玩具的测试 5.5.1 测试火焰 调整火焰高度至（20±2）mm。 5.5.2 测试燃烧器位置 移动燃烧器成45°角。 5.5.3 测试操作 （略） | / | 增加测试方法 |
| 5.6 最大尺寸大于520mm的软体填充玩具的测试 5.6.1 测试火焰 调整火焰高度至（20±2）mm。 5.6.2 测试燃烧器位置 移动燃烧器成45°角。 5.6.3 测试操作 | B.5.8软体填充玩具的侧试 将玩具垂直放置，即玩具头部在最高处位置。 注:如有多个方位可选择，应选择满烧最快的方位。 将燃烧器以45度角度放置，用20mm±2mm高的测试火焰接触玩具3s，使燃烧距离约为5mm，同时使火焰接触预先确定为最易燃材料下部边缘的上方20mm-50mm，移开火焰后，测定火焰在玩具表面从接触点到玩具上部边缘蔓延所需的时间。 | 修改测试方法 |
| 6 测试报告 测试报告至少应包括以下内容： a）产品描述和确认； b）GB 6675的相关部分，如GB 6675.3-2014； c）适用条款； d）测试结果和结论； e）燃烧气体的类型（丁烷或丙烷气）； f）协议同意的任何偏离或另外规定的测试过程，特别是对样品的清洗； g）针对化妆服饰或供儿童进入的玩具的清洗和洗涤的细节。 | / | 增加报告要求 |
| 附录的变化 |  |  |
| 附录A （资料性附录）本部分的背景和基本原理 A.1 总则 A.2 范围 A.3 一般要求（见4.1） A.4 头戴玩具（见4.2） A.5 化妆服饰（见4.3） A.6 供儿童进入的玩具（见4.4） A.7 化妆服饰和供儿童进入的玩具测试（见5.4.2） | / | 增加附录 |
| 附录B （资料性附录）毛绒织物表面闪烁效应测试方法 B .1 适用范围 B.2 仪器 B.2.1 测试设备的结构 B.2.2 测试环境 B.2.3 测试板 B.2.4 测试样品固定装置 B.2.5 燃烧器 B.2.6 燃烧气体 B.2.7 标记线 B.3 清洗 B.4 测试样品 B.5 预处理 B.6 测试过程 B.7 评审 | / | 增加附录 |

- GB 6675.4-2014

| GB 6675.4-2014 | GB 6675-2003（4.3和附录C） | 变化说明 |
| --- | --- | --- |
| 条款1“范围”的变化 |  |  |
| 1.3 本部分的要求适用于以下玩具、玩具部件及玩具材料（见C.2.1） ——所有预定用于与食物或嘴接触的玩具、化妆品玩具和属于玩具类的书写用具，无论任何年龄段或推荐适用的年龄标识。 ——预定用于或适用于72个月及以下儿童使用的所有玩具。 ——可触及的涂层，无论任何年龄段或推荐适用的年龄标识。 ——可触及的液体、膏状物和凝胶（例如液态油漆、造型化合物），，无论任何年龄段或推荐适用的年龄标识。 | C.1.3 判断吮吸、舔食或吞咽的产品范围的准则 ——所有供与食物/嘴接触的玩具、化妆品玩具和属玩具类的书写工具； ——供6岁及以下儿童使用的玩具，即所有可能与嘴接触的可触及部分和部件（参见附录C,D） | 修改定义 |
| 条款3“术语和定义”的变化 |  |  |
| 3.5 纸和纸板 paper and paperboard 单位面积最大质量不大于400 g/m2的纸和纸板 | / | 增加定义 |
| 条款6“试剂”的变化 |  |  |
| 6.1.6 正庚烷 化学纯，正庚烷（C7H16）含量不小于99% | C6.1.6 1,1,1-三氯乙烷或其他合适的试剂 1,1,1-三氯乙烷（按附录C.A进行测试时含盐酸最高为10 mg/kg），或其他合适的溶剂（参见附录C.D） | 将旧标准“1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂”改为“正庚烷” |
| 条款8“测试试样的制备和提取”的变化 |  |  |
| 8.7.1 固态材料测试试样的制备 如果材料含有油脂、油类、蜡或类似材料，应将测试试样包在硬质滤纸中，进行8.7.4程序处理前应用正庚烷（6.1.6）提取以便将上述成分清除。 | C.8.7.1 固态材料测试试样的取样程序 如果材料含有油脂、油类、蜡或类似材料，应将测试试样包在硬质滤纸中，进行C.8.7.4程序处理前应用1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）将上述成分清除。 | 将旧标准“1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）”改为“正庚烷（6.1.6）提取以便” |
| 8.7.2 液态材料测试试样的制备 如果材料在正常使用情况下凝固含有油脂、油类、蜡或类似材料，应使测试试样在正常使用情况下凝固，然后将凝固材料包在硬质滤纸中，进行8.7.4程序处理前应用正庚烷（6.1.6）提取以便将上述成分清除。 | C.8.7.1 液态材料的测试试样的取样程序 如果材料在正常使用情况下凝固含有油脂、油类、蜡或类似材料，应使测试试样在正常使用情况下凝固，然后将凝固材料包在硬质滤纸中，进行C.8.7.4程序处理前应用1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）将上述成分清除。 | 将旧标准“1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）”改为“正庚烷（6.1.6）提取以便” |
| 8.8.1测试试样的制备 如果材料含有油脂、油类、蜡或类似材料，应将测试试样包在硬质滤纸中，进行8.8.3程序处理前应用正庚烷（6.1.6）提取以便将上述成分清除。 | C.8.8.1测试试样取样程序 如果材料含有油脂、油类、蜡或类似材料，应将测试试样包在硬质滤纸中，进行C.8.8.3程序处理前应用1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）将上述成分清除。 | 将旧标准“1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）”改为“正庚烷（6.1.6）提取以便” |
| 8.9.1固态材料测试试样的制备 如果材料含有油脂、油类、蜡或类似材料，应将测试试样包在硬质滤纸中，进行8.9.4程序处理前应用正庚烷（6.1.6）提取以便将上述成分清除。 | C.8.9.1固态材料测试试样取样程序 如果材料含有油脂、油类、蜡或类似材料，应将测试试样包在硬质滤纸中，进行C.8.8.3程序处理前应用1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）将上述成分清除。 | 将旧标准“C.8.8.3”改为“8.9.4”；“1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）”改为“正庚烷（6.1.6）提取以便” |
| 8.9.2 液态材料测试试样的制备 如果材料在正常使用情况下凝固含有油脂、油类、蜡或类似材料，应使测试试样在正常使用情况下凝固，然后将凝固材料包在硬质滤纸中，进行8.9.4程序处理前应用正庚烷（6.1.6）提取以便将上述成分清除。 | C.8.9.2 液态材料的测试试样的取样程序 如果材料在正常使用情况下凝固含有油脂、油类、蜡或类似材料，应使测试试样在正常使用情况下凝固，然后将凝固材料包在硬质滤纸中，进行C.8.9.4程序处理前应用1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）将上述成分清除。 | 将旧标准“1,1,1-三氯乙烷或其他合适的溶剂通过溶解提取（C.6.1.6）”改为“正庚烷（6.1.6）提取以便” |
| 条款8“测试报告”的变化 |  |  |
| 10 测试报告 e）测试试样制备所用程序（见第8章）的细节说明，包括但不限于以下情况： ——试样未与集体材料分离； ——在分析测试前对试样溶液固体物进行了离心分离； ——额外滴加盐酸以降低pH值； ——固体试样与酸提取剂的比值超出1:50范围； ——清除玩具材料中的油脂、油、蜡或类似成分时所用的清洗溶剂； 测试试样为了保存而调整为约1 mol/L盐酸溶液； | 10 测试报告 e）测试试样的详细取样程序（见第C.8章）； | 增加定义 |
| “附录”的变化 |  |  |
| / | 附录C.A 1,1,1-三氯乙烷酸度测试方法 | 删除旧标准附录C.A |
| 附录 B 测试程序的选择 | 附录 C.C 测试试样可迁移元素分析的程序选择框图 | 将测试试样的试样制备和提取程序选择指南由图示改为表示。 |
| 附录C 背景情况和理论说明 | 附录 C.D背景情况和理论说明 | 新标准较大地修改及补充完善了背景情况和理论说明 |
| 附录D 测试试样的制备和提取中某些测试条件的建议 | / | 新增内容 |